附件：★深圳外国语学校弘知高中2025年图书馆设备采购项目（SWGZY2025010）需求计划

带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足本次招标项目要求作投标无效处理。

一、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降式自助借还书机 | 2 | 台 |
| 2 | 升降式移动还书车 | 2 | 台 |

二、★技术要求

| 序号 | 货物名称 | 参数类别 | 技术规格与描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降式自助借还书机 | 品牌 | 远望谷 |
|  |  | 型号 | XC-BM128 |
|  |  | 功能要求 | 1.设备须采用高增益近场天线，在确保优异多标签读取性能同时避免误读； 2.按需可选择多种登录：支持人脸识别和一卡通等多种读取方式; 3.支持身份证办理成读者证，读者通过身份证进行借还书； 4.可非接触式快速识别粘贴在文献上的高频RFID标签； 5.系统可以被馆员设定为仅有借书功能，或仅有还书功能。系统拥有远程诊断、监控功能，管理员可以远程登录自助设备进行管理； 6.具备防止一书登录多书借出功能。具防止抽换图书功能，防止读者在自助借还处理过程中抽换书籍； 7. 配合后台应用系统使读者有使用密码的功能。保护读者隐私，可选择显示读者姓名、读者条码号，在借文献数量、读者在借文献等非隐私信息等； 8. 提供自动续连功能，在网络短暂故障恢复后，自动连接流通系统服务器，并恢复自助服务； 9.支持字体主题切换功能，为了更好地适应不同年龄段人员进行书籍借还操作，提供中号、大号、特大号三种字体大小样式； 10.设备具备借书、还书、续借功能：进行借书、还书、续借操作，且能正确完成； |
|  |  | 性能要求 | 1.工作频率：13.56MHz 2.符合标准：ISO/IEC 15693 3.尺寸：长x 宽x高=不小于900mm x 600mm x1662mm 4.重量：≤130kg（标准版）， 5.显示屏：不小于27寸触摸一体机 6.工作温度：-10℃～+40℃ 7.储存温度：0℃～50℃ 8.工作湿度：10%～85% 9.连续工作时间：7x24小时 10.升 级：支持软硬件升级 11.电 源：AC220V±10% 12.ILS/IMS接口：SIP2/NCIP 13、台面可升降，匹配不同读者身高。 |
|  |  | 技术需求 | ★1、为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，保障公众健康，加强电磁环境管理，所投型号设备环境电磁场符合《GB8702-2014》标准（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA认证标志的合格检测报告关键页复印件或扫描件作为佐证材料，要求内容能体现所投产品满足本条参数要求）。 2、设备具有离线借还书功能。 3、所投型号设备节能降耗，待机工作状态下功率须低于60W，且通过《GB4943.1-2022》安全要求标准检测。 4、所投设备型号须通过GB17625.1-2022标准检测并提供CNAS认证的检测报告复印件，确保设备在图书馆环境长期运行时不会因谐波污染干扰电网。 ★5、自助借还书机需与校内现有图书管理系统实现无缝对接，确保读者信息、书目数据、流通状态等实时同步与交互。 |
| 2 | 升降式移动还书车 | 品牌 | 远望谷 |
|  |  | 型号 | XC-BM350-C |
|  |  | 功能需求 | 1.还书箱面板可根据放置书籍重量的增减而自动升降。 2.还书箱带静态制动脚轮，可以在坡度小于10度的不平整地面上工作。 3.还书箱把手高度及宽度设计符合人机工程学，易于推行及转向控制。 |
|  |  | 性能需求 | 1、存放书量：100册（厚度小于30mm）； 2、地面滚动阻力（空载）≤5kg 3.地面滚动阻力（满载）≤15kg 4.工作温度：0℃～＋50℃ 5.湿度范围：10%～90% 6.地面不平度：小于50mm 7.最大过坎高度：小于100mm 8.重量：≤36kg |
|  |  | 技术要求 | ★1、所投品牌型号还书箱的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯共10项物质经检测合格，产品材料及工艺 更有利于人体健康及环境保护（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA认证标志的合格检测报告关键页复印件或扫描件作为佐证材料，要求内容能体现所投产品满足本条参数要求）； 2、具备自动升降功能，还书箱面板可根据放置书籍重量的增减而自动升降，从而让图书馆馆员不必长时间弯腰进行图书的分拣及搬运工作，可以减轻其工作的强度； 3、还书箱平台面板上的书本能随重量自适应进行升降，采用拉簧的结构工作原理，左右使用滑轨进行上下定位，能保证面板的垂直上下，降低摩擦阻力，降低上下运行产生的噪音。上下配置有两个机械限位，能确保机械结构的上下稳定输出； 4、还书箱配置四个带刹车耐磨超静音万向轮，方便载重推动和转向，每个车轮承重≥100kg，滑轮可锁死，防止无意推动，且可以在坡度小于10度的不平整地面上工作； 5、还书箱把手高度及宽度设计符合人机工程学，具备制动功能，易于推行及转向控制； 6、书箱升降及推动噪音需≤20dB，且需符合图书馆环境要求； 7、还书箱台面具有防夹手设计功能； |

三、商务需求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | ★货物免费保修期3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 关于维修响应 | 在免费保修期外，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 2 | 关于收费 | ★在免费保修期外，投标人必须继续支持维修，免收上门服务费，并按成本价标准收取零配件费用。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：深圳市光明区马田街道深圳外国语学校理工高中（校内具体地点由采购人指定）。 |
|  |  | ★1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  | ★1.3签订合同后15天（日历日）内交货。 |
| 2 | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向投标人签发货物验收报告： a、投标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |
| 3 | 关于违约 | 3.1投标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的30%的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 3.2投标人逾期交货的，应向采购人每日支付合同总价千分之三的违约金，并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 3.3投标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 4 | 关于付款 | 在项目全面验收合格并收到中标人提供的相应发票后10天内，支付合同总额的100%。 |
| 5 | 关于报价 | 投标报价以人民币报价，为工地交货价。货物总价内包含但不限于的相关费用有：原材料和配件费、深化设计、生产加工、安装、调试，通过有关主管部门的验收，运至合同指定地点的包装、运输、装卸、安装，技术培训，检查、检验，以及保修、利润、风险金、国家规定的各项税费。 |
| 6 | 包装及运输要求 | 本次采购的设备和材料必须是全新的，所有设备运输到达施工场地时的包装必须是原厂完整的。 |
| 7 | 技术培训 | 投标人提供详细技术资料并免费按采购人要求进行技术培训。培训的内容及方案应由双方协商制定。投标人前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。 |
| 8 | 争议的解决 | 8.1凡因执行项目合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。 |
|  |  | 8.2如果协商还不能解决，应提交深圳仲裁委员会，按其仲裁规则和程序在深圳进行仲裁。仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。 |
| 9 | 质量及知识产权要求 | 9.1中标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，应具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 |
|  |  | 9.2采购人使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。 如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责，造成的一切损害赔偿及损失由中标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等，并按照“其它商务要求”中的“违约责任”承担相应责任。 |
| 10 | 不可抗力 | 10.1签约双方任一方由于受到不可抗力的影响而不能执行合同时，应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知另一方，并于事件发生后15天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给另一方审阅确认。履行合同的期限相应予以延长，其延长的期限相当于事件所影响的时间。 |
|  |  | 10.2不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、瘟疫、地震等。 |